绿化养护工作要求及检查验收标准（第一年）

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护 组织机构 | 1、建立绿化养护工作领导小组，并能正常开展工作，制定有总体规划、有年度工作计划、工作总结。 2、制定健全绿化养护职能部门。 | 有绿化养护工作领导小组 有总体规划 有年度工作计划、工作总结 有绿化职能部门 有专职绿化管理干部 职工队伍合理 |
| 浇水 （草坪、乔灌木为主） | 草坪:8-10次/年 乔灌木: 4-6次/年 | 保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。 |
| 施肥 | 平均2次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪 整形 （草坪、乔灌木、绿篱为主） | 草坪：6次/年 灌木：4次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍。 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯张现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木： 2次/年 | 及时防治，病株、虫害现象不成灾。 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝。 |
| 清理 绿化 垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪保洁。 |
| 防风 防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 | 尽快恢复原状、以免影响交通人流 |
| 保护 措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复 |

绿化养护工作要求及检查验收标准（第二年）

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护 组织机构 | 1、建立绿化养护工作领导小组，并能正常开展工作，制定有总体规划、有年度工作计划、工作总结。 2、制定健全绿化养护职能部门。 | 有绿化养护工作领导小组 有总体规划 有年度工作计划、工作总结 有绿化职能部门 有专职绿化管理干部 有专职技术人员 职工队伍合理 |
| 浇水 （乔灌木、草坪为主） | 草坪:12-15次/年 乔灌木: 6-8次/年 | 植物水分充足，生长良好，基本不出现枯萎缺水现象。 |
| 施肥 | 平均2次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪 整形 （乔灌木、草坪、绿篱为主） | 草地：6次/年 灌木：4次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍。 | 草地：修剪后无残留草屑堆，剪口无明显撕裂现象，草坪面貌达到基本平整；乔、灌木：植物生长正常，无死树，基本无缺珠，无明显枯枝、主枝分布均匀，通风透气，造型美观； 绿篱：生长正常，基本平整一致，基本无缺珠、枯珠。 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木： 3—5次/年 | 及时防治，无明显有害生物危害症状；植被受害率应小于10%。 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草，杂草量应小于10%。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝。 |
| 清理 绿化 垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪保洁，无绿化垃圾。 |
| 防风 防汛 排灌 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 | 有较完整排水系统，排水通畅，基本无积水；植株基本无萎蔫现象；尽快恢复原状、以免影响交通人流。 |
| 保护 措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复 |

绿化养护工作要求及检查验收标准（第三年）

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护 组织机构 | 1、建立绿化养护工作领导小组，并能正常开展工作，制定有总体规划、有年度工作计划、工作总结。 2、制定健全绿化养护职能部门。 | 有绿化养护工作领导小组 有总体规划 有年度工作计划、工作总结 有绿化职能部门 有专职绿化管理干部 有专职技术员 职工队伍合理 |
| 浇水 （乔灌木、草坪为主） | 草坪:18-25次/年 乔灌木: 8-12次/年 | 植物保持充足的水分，生长茂盛，无枯萎缺水现象。 |
| 施肥 | 平均3-5次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪 整形 （乔灌木、草坪、绿篱为主） | 草地：8-10次/年 灌木：5-8次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍。 | 草地：修剪后无残留草屑堆，剪口无焦口、撕裂现象，草坪面貌达到平坦整洁； 乔灌木：植物生长正常，无死树、无缺珠，无枯枝、断枝和生长不良枝，主枝分布均匀，通风透气，造型美观； 绿篱：生长健壮，规格一致，植物叶色正常；无缺珠、无枯珠。 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木： 5—8次/年 | 及时防治，基本无有害生物危害症状；植被受害率应小于5%。 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草，无影响景观的杂草，杂草量应小于5%。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无沟缝。 |
| 清理 绿化 垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪保洁，无绿化垃圾。 |
| 防风 防汛 排灌 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 | 有较完整排水系统，排水通畅，无积水；植株不得出现萎蔫现象；尽快恢复原状、以免影响交通人流。 |
| 保护 措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复 |